ЗАСТРОЙЩИК:

ООО «Специализированный

застройщик «Южный парк»

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации жилых помещений (квартир) в многоквартирном жилом доме

расположенном по адресу: РТ, Лаишевский муниципальный район, Столбищенское сельское поселение,

с. Усады, ул. Теплых встреч, д.1

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция по эксплуатации квартир (далее – Инструкция) в многоквартирном жилом доме разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Данная инструкция содержит необходимые данные для собственников (арендаторов) жилых помещений в многоквартирном жилом доме с целью их эксплуатации. Собственник (арендатор) должен внимательно изучить настоящую инструкцию, исполнять ее требования и следовать ее рекомендациям. При продаже (иной передачи) жилого помещения настоящая инструкция должна быть передана новому собственнику (арендатору).

Жилищные права и жилищные отношения регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации».

Управляющая организация, привлеченная собственниками помещений для эксплуатации дома, а также сами собственники, несут ответственность за сохранность имущества и за надлежащую эксплуатацию многоквартирного жилого дома в целом.

Состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилых домов устанавливают «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170). Собственник (арендатор) квартиры несет ответственность за эксплуатацию своих помещений.

Собственник (арендатор) помещений обязан поддерживать помещения в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования помещениями, а также правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» собственники помещений обязаны выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе осуществлять техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий.

Собственники помещений обязаны допускать в занимаемое ими помещение работников управляющей организации для технического и санитарного осмотра состояния помещений, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося внутри этих помещений. В случае необходимости разрешать производить капитальный, текущий и срочный ремонт, а также устранять аварии.

За действия (бездействие) собственника (арендатора), или привлеченных им третьих лиц, повлекшие за собой нарушение требований настоящей инструкции, нормальной эксплуатации нежилого помещения, общего имущества в многоквартирном жилом доме, причинение ущерба другим собственникам (соседям, арендаторам), собственник (арендатор) несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, на собственника (арендатора) возлагается обязанность по возмещению причиненного ущерба.

- ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР

Переоборудование инженерных систем и перепланировка помещений в многоквартирных домах допускаются после получения разрешения органов местного самоуправления на основании проектов, разработанных организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими членство саморегулируемой организации (СРО) к работам по подготовке проектной документации, согласованных и утвержденных в установленном порядке органами местного самоуправления.

Подать заявление на получение разрешения можно в ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг РТ».

Не допускается переоборудование и перепланировка квартир:

- ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих и ограждающих конструкций дома (фундаментов, колонн, перекрытий, балок, вентиляционных шахт, наружных и внутренних стен, ограждающих конструкций и прочее);

- ведущие к нарушению прочности или разрушению межквартирных стен;

- ведущие к ухудшению работоспособности инженерных систем здания;

- ведущие к ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов;

- не отвечающие противопожарным требованиям действующих норм, правил и законов;

- ухудшающие условия проживании либо пользования всех или отдельных жильцов дома, собственников помещений;

- для использования квартир под нежилые цели без предварительного перевода их в состав нежилого фонда, в установленном законодательством порядке;

- ведущие к увеличению тепловой и электрической нагрузок;

- ведущие к понижению класса энергетической эффективности.

Изменения в количественных и качественных характеристиках квартир, полученные в результате их переоборудования или перепланировки, а также право собственности на измененные или вновь созданные при этом помещения должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке.

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

- демонтировать или повреждать несущий каркас и конструкции здания;

- устраивать штробы под трубы в несущих стенах и перекрытиях;

- самовольно пробивать проемы в наружных стенах, устанавливать сплит-системы, спутниковые антенны, кондиционеры, рекламные щиты на фасадах здания без согласования с управляющей компанией;

- самовольно изменять цветовую гамму витражного остекления и их рам, самовольно изменять внешний вид окон;

- самовольно занимать часть общего коридора в подъезде;

- ставить двери и замки на дверях в местах общего пользования;

- демонтировать и переносить внутриквартирные шахты инженерного оборудования;

- ставить преграды на пути пожарной эвакуации;

- самовольно переносить электрические сети, нагревательные, сантехнические и иные приборы;

- самовольное устройство вновь и/или переоснащение (ликвидация) существующих кухонь, туалетов и ванных комнат.

Лица, виновные в нарушении изложенного порядка переоборудования и перепланировки помещений, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами жилищного законодательства и законодательства об административных правонарушениях.

Важно!

- Устройство отверстий, штроб для крепления навесного оборудования и т. п. не должно нарушать целостности наружного или внутреннего слоев навесной фасадной системы на всю их толщину, во избежание ухудшения тепломеханических качеств, несущих свойств навесной системы и снижения класса пожарной безопасности строительных конструкций здания.

- Не рекомендуется устанавливать вплотную к стенам квартиры оборудование, мебель и т.д., особенно в наружных углах, с целью обеспечения нормального температурно - влажностного режима наружных стен.

- При согласованном монтаже сплит-систем, кондиционеров, собственник обязан устанавливать их только в специальные корзины, смонтированные на фасаде дома или в местах предназначенных для установки таких систем.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Многоквартирный жилой дом (далее - дом) и расположенные в нем помещения полностью соответствуют требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, в том числе проектной документации на строительство дома.

В целях обеспечения устранения недостатков, причиной которых являются нарушения, допущенные в период строительства многоквартирного жилого дома, по квартирам (объектам долевого строительства), переданным застройщиком дольщику в рамках исполнения договоров долевого участия в строительстве, устанавливаются следующие гарантийные сроки:

- на квартиру (за исключением технологического и инженерного оборудования, основных комплектующих, отделочных материалов) – 5 (Пять) лет, указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи квартиры от застройщика дольщику по акту;

- на технологическое и инженерное оборудование – 3 (Три) года, указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта от застройщика любому из дольщиков;

- на основные комплектующие (счетчики горячей и холодной воды, запорную арматуру на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, сантехническое, отопительное и электрооборудование, оконные блоки, балконные двери, сплит система кондиционирования и тому подобное) – 1 (Один) год, указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи квартиры от застройщика дольщику по акту;

- на материалы в квартире (в жилых комнатах - натяжной потолок, ламинат и обои; в санузлах – натяжной потолок, напольная и стеновая керамическая плитка; на балконах - краска на стенах и потолках, напольная керамическая плитка; подоконники и откосы; внутренние деревянные двери и входные металлические двери; розетки, выключатели, точечные светильники и/или иные светильники, трубка домофона и звонок), систему «Умный дом» – 3 (Три) месяца, указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи квартиры от застройщика дольщику по акту.

ВНИМАНИЕ! Вышеуказанные гарантийные сроки не распространяются на отношения с покупателем квартиры, приобретаемой по договору купли-продажи. В целях обеспечения устранения недостатков, причиной которых являются возможные нарушения, допущенные в период строительства многоквартирного жилого дома, по квартирам, переданным продавцом покупателю в рамках исполнения договоров купли-продажи, гарантийные сроки устанавливаются непосредственно в договоре купли-продажи.

Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) квартиры, обнаруженные в течение гарантийного срока, если:

- дефекты не являются скрытыми (то есть явные дефекты, видимые при визуальном осмотре) и не были отражены при приемке квартиры в акте приема-передачи;

- повреждения или недостатки (дефекты), которые возникли в ходе нормального износа квартиры;

- дефекты, возникшие в результате нарушения собственником требований нормативно-технических документов, а также иных обязательных требований к процессу эксплуатации квартиры;

- дефекты произошли вследствие нарушения собственником (арендатором) правил и требований, предусмотренных настоящей Инструкцией;

- дефекты, вызванные ненадлежащим ремонтом квартиры, проведенным самим собственником или привлеченными им третьими лицами;

- недостатки (дефекты) в материалах, приобретенных собственником самостоятельно (обои, краска, напольное покрытие, инженерное оборудование и пр.);

- износ уплотнителей оборудования и дверей;

- повреждения и (или) преждевременный износ, которые возникли вследствие неквалифицированного (грубого) обращения с оборудованием, сервисных или ремонтных работ, произведенных в течение гарантийного срока третьими лицами или самим собственником квартиры;

- дефекты, возникшие в результате несоблюдения собственником обязанности по проведению сервисных работ, необходимых для функционирования оборудования;

- дефекты, возникшие в результате несоблюдения собственником обязанности по проведению эксплуатационного обслуживания квартиры;

- недостатки (дефекты), возникшие вследствие неправильной эксплуатации квартиры и оборудования (например - заклеивание вентиляционной решетки и пр.);

- дефекты, возникшие в результате самовольной перепланировки или переустройства квартиры собственником или привлеченными им третьими лицами;

- дефекты, вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы;

- надуманные дефекты, вызванные необоснованным завышением требований к качеству;

- дефекты, обнаруженные после завершения гарантийного срока;

- дефекты конструкций, изделий, отделочных материалов, инженерных систем, сантехнического, электротехнического и иного оборудования в случае, если они повреждены в результате несоблюдения требований настоящей инструкции, инструкций по эксплуатации инженерного оборудования, а также в результате действий третьих лиц;

- дефекты, вызванные механическим повреждением, и/или возникшие в результате естественного износа (например, царапины, сколы, трещины на окнах, дверях, напольных покрытиях; и прочее);

- дефекты произошли вследствие нарушения собственником (арендатором) правил и условий эффективного и безопасного использования квартиры, входящих в ее состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий.

- дефекты, вызванные невыполнением собственником (арендатором) регламентных работ, связанных с эксплуатацией и техническим обслуживанием инженерных систем и оборудования помещений в соответствии с инструкциями по эксплуатации (подтягивание резьбовых соединений, замена расходных материалов, настройки, регулировка окон, иного оборудования и пр.).

ВНИМАНИЕ! Собственник (арендатор) обязаны самостоятельно или с привлечением специализированных организаций (в том числе управляющей компании) и за свой счет своевременно обеспечивать проведение регламентных работ, связанных с эксплуатацией и техническим обслуживанием инженерных систем и оборудования помещений в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

ВАЖНО!

В связи с конструкцией дома в течение гарантийного срока могут возникать усадочные нитевидные трещины по всей поверхности стен и межкомнатных перегородок, в местах примыкания перегородок к наружным и внутренним стенам, к плитам перекрытий, к вентиляционному блоку (в том числе на поверхности стяжки пола), возникновение которых не является гарантийным случаем и не считается недостатком квартиры, и застройщик при таких обстоятельствах не несет гарантийные обязательства.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ КВАРТИР

4.1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Для обеспечения электроэнергией квартир в МОП устанавливаются распределительные этажные щиты, в которых предусмотрены счетчики учёта электроэнергии и вводный автоматический выключатель. В квартирах устанавливаются распределительные щиты, в которых предусмотрены устройства коммутационной защиты, разделенные на группы освещения и розеточные сети.

Электрический ток подается в квартиры при установке рукоятки управления быстродействующим защитным выключателем в положение «ВКЛ».

С целью обеспечения электробезопасности при повреждении изоляции выполнено защитное заземление, уравнивание потенциалов, двойная изоляция и автоматическое отключение питания.

В жилых помещениях осуществлена внутренняя разводка электропроводки с установкой розеток и выключателей, потолочных люстр и светильников, установка электрического звонка и трубки домофона.

Рекомендации по эксплуатации:

- В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять надежность контактов проводов групповой сети в местах крепления их винтами к выводам автоматов. При наличии признаков подгорания и разрушения пластмассового корпуса автоматов, последние должны заменяться новыми. Необходимо периодически проверять состояние системы уравнивания потенциалов и заземления.

Внимание:

- Не допускается устраивать штробы (канавки в кирпиче для прокладки коммуникаций) и долбить отверстия в стенах на расстоянии ближе 150 мм от оси трассы скрытой электропроводки. Штробы в бетоне запрещены. Наличие в стенах и перегородках электропроводки может быть определено специальными индикаторами либо по расположению розеток или выключателей.

- Не допускается использование электроплит для обогрева квартир.

- Не допускается осуществлять ремонт электропроводки, розеток, выключателей, вешать люстры и другую электротехническую продукцию при включенном электропитании в сети.

- Ремонтные и другие работы, не допускается выполнять без наличия необходимого допуска электробезопасности.

4.2. СИСТЕМЫ СВЯЗИ.

Внимание! Запрещается устанавливать на крыше и на фасаде дома индивидуальные антенны телевещания, телеприемные антенны и иные устройства без согласования с управляющей компанией. В квартирах выполнена разводка систем связи, установлены розетки для TV и интернета.

4.3. СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ»

Управление установленного оборудования системы «Умный Дом» осуществляется посредством мобильного приложения «#Суварстроит». Мобильное приложение «#Суварстроит» необходимо скачать на телефон собственника квартиры:

| Скачать актуальную версию приложения: | Актуальная инструкция: |
| --- | --- |
| Отсканировав QR код: Либо по ссылке: https://umnidom.pro/getmobapp | Отсканировав QR код: Либо по ссылке: https://umnidom.pro/help |

Пройти процесс регистрации в соответствии с инструкциями мобильного приложения «#Суварстроит».

Отсканировать мобильным приложением ключ активации (QR – код), который будет находится в конверте, выдаваемом при подписании акта приемки.

Ознакомиться с элементами системы «Умный дом» можно будет по обучающему видео в мобильном приложении «#Суварстроит».

Все устройства системы «Умный дом» предварительно настроены и подключены к аккаунту.

После просмотра обучающего видео можно пользоваться элементами системы через мобильное приложение.

Для настройки доступных сценариев, добавления собственных устройств, необходимо следовать инструкциям мобильного приложения.

Для подключения мультимедийной колонки «Яндекс Станция» необходимо:

- Выполнить настройку по прилагаемой инструкции к устройству. Открыть одно из приложений на телефоне – «Яндекс» или «Умный Дом»;

- Далее перейти в раздел «Устройства»

- Нажать кнопку “+” в верхнем правом углу;

- Выбрать блок «Устройства умного дома»;

- Нажать на иконку лупы в правом верхнем углу;

- Найти навык умного дома «#Суварстроит»;

- Нажать кнопку «Привязать к «Яндексу»;

- Авторизоваться, используя свой логин и пароль от приложения «#Суварстроит»;

- Разрешить «Яндексу» доступ к необходимым данным приложения «Умный дом #Суварстроит»;

- Подтвердить доступ в «Яндекс паспорте»;

- Следовать инструкциям «Яндекса» при добавлении устройств Вашей системы «Умный дом».

ВНИМАНИЕ! При выполнении функций системы «Умный дом» возможна задержка (тайминг) в исполнении команд от пользователя до исполнительных устройств до 10 секунд.

Доступные функции управления:

- Беспроводной датчик протечки воды активируется по инструкции, размещенной в мобильном приложении. Датчик выдается собственнику для самостоятельной установки из расчета по 1 шт. на кухне и по 1 шт. на каждый санузел. Замена элемента питания происходит по прилагаемой инструкции к датчику. При достижении элементом питания разряда, в приложении появится соответствующая информация о необходимости замены элемента питания. При необходимости возможно подключение дополнительных беспроводных датчиков с протоколом Zigbee.

Рекомендовано датчики располагать там, где появление воды наиболее вероятно:

• в точках водосбора — это те места, в которые вода поступит в первую очередь; как правило, это точки с наиболее низким уровнем.

• под всеми бытовыми приборами, которые работают с водой; в-первую очередь к ним относятся: стиральная и посудомоечная машины, бойлеры для нагрева воды, котлы отопления; здесь очень важно разместить датчик под самой техникой, а не рядом с ней.

• под каждым гибким шлангом, где протечки возникают наиболее часто.

• около унитаза, под ванной, раковиной и душевой кабинкой.

• под полотенцесушителем и радиаторами отопления.

- На системах горячего и холодного водоснабжения установлены шаровые краны с электроприводом. Для предотвращения закисания, необходимо через приложение «#Суварстроит» не реже чем один раз в 6 месяцев открывать и закрывать краны. При срабатывании любого датчика протечки, установленного и активированного в помещении, краны автоматически перейдут в режим закрыто. Для открытия, в данном случае необходимо будет подтвердить специальное уведомление в мобильном приложении.

ВАЖНО! Все работы по демонтажу и отключению крана от распределительной коробки должны осуществляться квалифицированным специалистом.

- Во входных дверях установлен магнитно-контактный датчик скрытого типа – датчик открытия двери. Реализация сценариев задействования данного датчика доступно в инструкции мобильного приложения.

Важно! Все работы по демонтажу и отключению датчика должны осуществляться квалифицированным специалистом.

- В помещении прихожей квартир на потолке установлен извещатель охранный объемный оптико-электронный – датчик движения. Реализация сценариев задействования данного датчика доступно в инструкции мобильного приложения.  Для обеспечения надежной работы необходимо проводить техническое обслуживание извещателя не реже 1 раза в 12 месяцев или после выдачи извещения о ложной тревоге.

Перечень работ:

- осмотр целостности корпуса извещателя, надежности крепления, контактных соединений;

- очистка корпуса извещателя от загрязнения.

Важно! Техническое обслуживание извещателя должно проводиться квалифицированным персоналом.

Зона обнаружения извещателя не должна охватывать объекты с быстро меняющейся температурой (отопление, радиаторы, воздушные кондиционеры, печи, камины и т.п.). В помещении на период активации датчика через мобильное приложение рекомендуется закрыть двери, форточки, отключить вентиляторы, кондиционеры и другие возможные источники сильных воздушных потоков. Все работы по демонтажу и отключению датчика должны осуществляться квалифицированным специалистом.

- Сплит система кондиционирования. Управление установленной сплит системой, а также ее обслуживание осуществляется согласно инструкции производителя, выдаваемой собственнику квартиры при подписании акта приема-передачи. Управление сплит системой через мобильное приложение «#Суварстроит», осуществляется согласно инструкции в мобильном приложении. Правила эксплуатации системой кондиционирования определены в разделе 4.5 настоящей Инструкции.

- В каждой квартире в электрический щит заведен кабель для возможности установки управляемых автоматов, для реализации сценариев управления розеточными группами. Собственник квартиры может докупить дополнительное оборудование (модульные контакторы), которое позволяет управлять через мобильное приложение или при помощи голосовых команд через умную колонку с голосовым ассистентом «Яндекс - Алиса» функциями отключения розеток в комнатах (например, в случае забытого включенного утюга или др. электрического оборудования).

- На счетчиках электроснабжения и водоснабжения установлены дополнительные модули сбора данных с счетчиков. Данные с этих модулей отображаться в специальном разделе мобильного приложения «#Суварстроит».

Важно! Монтаж, сервисно-техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт данных модулей должны проводиться только уполномоченными организациями, имеющими соответствующий сертификат изготовителя.

- При необходимости, приложение «#Суварстроит» позволяет подключать и активировать оборудование сторонних производителей, поддерживающих протокол Zigbee.

4.4. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

В доме предусмотрена общая вентиляция с естественным побуждением. Квартиры обеспечиваются естественной вентиляцией через вентиляционные каналы (вытяжные отверстия каналов), расположенные в санузлах или кухнях. Естественная вентиляция квартир должна осуществляться путем притока наружного воздуха через поворотно-откидные створки окон с функцией щелевого проветривания. На двух последних этажах дома предусмотрена механическая вытяжная вентиляция с установкой вытяжных вентиляторов.

Во избежание эффекта обратной тяги в вентиляционных каналах необходимо обеспечение притока воздуха не только в отдельно взятой квартире, а во всех квартирах, так как вентиляционная система дома представляет собой единую, взаимосвязанную систему.

В целях поддержания нормативного температурно-влажностного режима в квартире, предотвращения появления конденсата и плесени на поверхности стен, оконных откосах, сохранности конструкций окон, дверей, необходимо в обязательном порядке соблюдать следующие правила:

- не допускается демонтаж, нарушение целости вентиляционной шахты, устройство отверстий, штроб для крепления навесного оборудования и т.п.;

- не допускается заклеивать вытяжные вентиляционные каналы, решетки или закрывать их предметами домашнего обихода, мебелью;

- не допускается занижение сечения проходных отверстий естественной вентиляции;

- в случае установки вытяжного зонта над плитой необходимо применить специальную вытяжную решетку с дополнительным отверстием для устройства воздуховода и вытяжной решеткой с клапаном для обеспечения удаления воздуха из кухни в период, когда вытяжной зонт отключен;

- не использовать вентиляционные решетки в качестве крепления веревок для просушивания белья;

- содержать решетки в чистоте;

- не заделывать технологические отверстия для притока воздуха;

- не устанавливать в плотную к наружным стенам громоздкую мебель, особенно в наружных углах;

- не вешать на наружные стены ковры в первые два года эксплуатации;

- не использовать плиты для обогрева помещений;

- белье сушить при открытых створках во избежание образования повешенной влажности (а зимой – наледи на стеклах).

Необходимо обеспечить доступ представителям управляющей компании к сетям общего пользования.

Для нормальной работы системы вентиляции квартир и поддержания в квартирах допустимой влажности необходим приток свежего воздуха с улицы (периодически осуществлять проветривание помещений), который обеспечивается с помощью открывания регулируемых поворотно-откидные створки окон. Таким образом, обеспечивается кратность воздухообмена в помещениях во всем его объеме.

Без притока свежего воздуха работа системы вентиляции нарушается, влажный воздух не удаляется из помещения, тем самым нарушается микроклимат в помещении, а в ряде случаев происходит опрокидывание воздушного потока в одном из вентиляционных каналов (эффект, когда недостающий объем воздуха поступает в помещение через вентиляционные каналы, предназначенные для удаления воздуха).

Откуда появляется влага в помещении?

В воздухе помещения всегда содержится некоторое количество влаги. Она выделяется во время приготовления пищи, мытья посуды, при мытье полов, а также комнатными растениями и цветами. Влага содержится в воздухе в виде водяных паров. Чем больше влаги содержится в 1м3 воздуха, тем больше его влажность. Однако воздух насыщается влагой до определенной степени. Например, при температуре 16°С в 1 м3 воздуха может содержаться не более 13,6г влаги. При превышении данной величины при той же температуре 16°С влаги из воздуха начнет выпадать в виде мелких капель - конденсата. Чем теплее воздух, тем больше водяных паров он может содержать, чем ниже температура воздуха, тем меньше в нем содержатся влаги: при 10°С в 1 м3 может находиться не более 9,4 г. а при 0°С - не более 4,84г/ м3.

При понижении температуры на поверхности остекления ниже точки росы окна запотевают, создается неблагоприятный микроклимат в помещениях (повышенная влажность).

В соответствии со СП 50.13330-2012 «Тепловая защита зданий» температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.

Чтобы исключить конденсацию влаги на ограждающих конструкциях необходимо осуществлять проветривания помещений:

- утром, днем, вечером по 5-10 минут при широко открытом окне;

- непрерывно при приготовлении пищи, стирке, ремонте (при приготовлении пищи дверь в это помещение по возможности должна быть закрыта, а окно приоткрыто на проветривание);

- длительно после купания, влажной уборки, ремонта.

4.5. КОНДИЦИОНЕР

В квартирах устанавливается кондиционер со сплит системой внутри квартиры. Управление установленной сплит системой и обслуживание кондиционера осуществляется согласно требованиям настоящей Инструкции и инструкции производителя.

ВНИМАНИЕ! Неправильная эксплуатация кондиционера может привести к поражению электрическим током, возгоранию, протечке жидкости, поломке и другому ущербу/повреждению.

При эксплуатации кондиционера необходимо соблюдать следующие правила и требования:

- Кондиционер предназначен для использования лицами в возрасте от 8 лет и старше, не имеющих ограничения физических, сенсорных или умственных способностей.

- Обеспечить контроль за детьми, чтобы они не играли с кондиционером.

- Чистка и техническое обслуживание кондиционера не может производится детьми (в том числе старше 8 лет) без надзора родителей (опекунов, попечителей и иных взрослых).

- В случае, когда кондиционер не используется в течении длительного периода времени, необходимо отключать кондиционер от сети, путем приведения выключателя, расположенного в электрическом шкафу, в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».

- При грозе или урагане, иных неблагоприятных климатических условиях, необходимо прекращать эксплуатацию кондиционера и не открывать окна.

- Не располагайте рядом с наружным или внутренними блоками кондиционера горючие и взрывоопасные вещества.

- Не пытайтесь самостоятельно изменять положение блоков и выполнять ремонтные работы.

- При очистке кондиционера не используйте бензин, растворители и абразивные средства, пользуйтесь тканью, слегка смоченной в холодной воде.

- Не вставляйте пальцы и другие посторонние предметы в отверстия входа и выхода воздуха блоков кондиционера.

- Не размещайте посторонние предметы в непосредственной близости от отверстий входа и выхода воздуха блоков кондиционера.

- Не вставайте и не размещайте посторонние предметы на наружном блоке кондиционера.

- Не касайтесь алюминиевого оребрения внутреннего и наружного блоков кондиционера.

- Не направляйте на людей струю холодного воздуха.

- Под прямыми потоками воздуха не должны находится домашние животные и растения.

- Не располагайте другие электроприборы или мебель под внутренним и наружным блоками.

- Не вставайте на неустойчивое основание при очистке блоков кондиционера.

- Не используйте кондиционер в специальных целях, например, для хранения продуктов, разведения животных, выращивания растений или сохранения точных устройств или предметов искусства.

- При использовании кондиционера закрывайте окна и двери.

- Регулярно очищайте фильтры внутреннего блока.

- Устанавливайте разумную целевую температуру в помещении.

- Кондиционер не дает притока свежего воздуха, чаще проветривайте помещение.

Уход и обслуживание кондиционера собственник (арендатор) осуществляет с учетом требований инструкции производителя.

Важно! Сервисно-техническое обслуживание, ремонт кондиционера, замена поврежденного кабеля электропитания и иные неисправности кондиционера, возникающие в процессе эксплуатации, должны выполняться авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом.

4.6. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

В помещениях выполнена разводка системы отопления в стяжке с установкой отопительных приборов.

Изменение температуры теплоносителя в системе отопления здания предусматривается автоматически, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оборудование располагается в автоматизированном тепловом узле (индивидуальный тепловой пункт далее ИТП), который расположен на техническом этаже здания.

Внимание! Ремонтные и прочие работы, нарушающие целостность полов необходимо проводить, учитывая скрытую прокладку труб в полах.

Рекомендации по эксплуатации отопительных приборов (радиаторов):

- перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца эксплуатации приборов отопления необходимо их очищать от пыли;

- не допускается закрывать радиаторы пеленками и другими вещами.

- поддерживать температуру воздуха в помещении в отопительный период в пределах не ниже 18°С, в отсутствие людей не ниже 15°С;

- не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя, например, вставать на них);

- не допускается заменять отопительные приборы, увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специального разрешения организации, обслуживающей жилой дом, так как любое вмешательство в систему отопления приводит к ее разбалансировке;

- не допускается заделывать системы теплоснабжения в конструкции стен, зашивать другим материалом;

- не допускается полное отключение систем отопления жилых помещений во время отопительного сезона (снижение внутренней температуры помещений ниже +10 градусов ведёт к промерзанию наружных стен, стыков, примыканий оконных блоков).

ВАЖНО! Завод-изготовитель устанавливает следующие требования к эксплуатации отопительных приборов:

- В течение всего периода эксплуатации отопительный прибор должен быть заполнен теплоносителем, отвечающим требованиям СО 153-34.20.501-2003.

- Отопительные приборы, находящиеся в эксплуатации, должны быть заполнены водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. В аварийных и ремонтных случаях допускается слив воды из системы отопления на срок, минимально необходимый для устранения аварии и проведения ремонтных работ, но не более чем на 15 суток.

- Использование отопительных приборов в качестве токоведущих и заземляющих устройств не допускается.

- При необходимости следует удалять воздух из прибора при помощи воздухоотводчика (крана Маевского). Не допускается резкое открывание запорных вентилей на подводках к отопительному прибору во избежание гидравлического удара.

Рекомендации по эксплуатации термостатической головки (термоголовка, терморегулятор):

- разборка термоголовки не допускается;

- корректная работа термоголовки невозможна в случае закрытия ее экраном;

- закрытие термоголовки сухой или влажной ветошью, а также неполное закручивание накидной гайки приведет к неправильной работе терморегулятора;

- не допускайте попадание в корпус термоголовки мусора и насекомых, корпус термоголовки необходимо периодически чистить от пыли;

- при чистке не допускается использовать химические растворители и абразивные материалы;

- запрещено вносить изменения в конструкцию терморегулятора.

ВАЖНО! Шкала рекомендуемых настроек терморегулятора:

| Позиция | * | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тпом., ºС | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |

4.7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водоснабжение – стоякового типа с разводкой внутри квартиры, с установкой сантехнических приборов и полотенцесушителей. Установка счетчиков осуществлена в квартирах согласно проектной документации.

Обеспечение горячей водой осуществляется от индивидуального теплового пункта (ИТП).

В каждой квартире установлено устройство внутриквартирного пожаротушения.

Жилой дом оборудован противопожарным водопроводом. Внутренние пожарные краны установлены в доступных местах на высоте 1,35 м над полом в пожарных шкафах, расположенные в МОП.

Внутренняя сеть канализации в санузлах должна быть доступна для обслуживания управляющей организацией.

Прочистка канализационной сети в случае засора производится через ревизии, подводок - через прочистки и сифоны.

Зона ответственности собственника квартиры за участки сетей начинается от отсекающих кранов, в том числе точка подключения полотенцесушителя.

Рекомендации по эксплуатации.

Собственники квартир обязаны:

- содержать в чистоте сантехническое оборудование (в том числе установленные собственником), эксплуатацию которого осуществлять в соответствии с настоящей Инструкцией и инструкцией производителя;

- не использовать агрессивные чистящие средства с содержанием абразивных частиц и кислот;

- не допускать поломок установленных в помещениях санитарных приборов и кранов;

- не реже чем один раз в 6 месяцев, для обеспечения нормального функционирования, прокручивать (открывать и закрывать) краны;

- оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и механических нагрузок;

- оберегать полиэтиленовые трубы от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин;

- при обнаружении неисправностей немедленно принимать возможные меры к их устранению;

- не допускается красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;

- не допускается выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;

- не допускается бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические, деревянные и прочие твердые предметы;

- не допускается чистить поверхность полиэтиленовой трубы, используя металлические щетки;

- не допускается использовать санитарные приборы в случае засора в канализационной сети;

- не допускается демонтаж предусмотренной проектом отсекающей запорной арматуры стояков холодного и горячего водоснабжения;

- обеспечить доступ представителям управляющей компании к сетям общего пользования.

Ответственность за установленное в помещениях оборудование полностью лежит на собственнике, который обязан следить за его работоспособностью и производить профилактическое и (при необходимости) сервисное обслуживание, не реже чем раз в год, что необходимо для предотвращения аварийных ситуаций.

Эксплуатация индивидуальных узлов учёта коммунальных ресурсов.

- Оснащение помещения приборами учёта, ввод в эксплуатацию, надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена приборов учета должны быть обеспечены собственником.

- Ввод прибора учёта (документальное оформление) в эксплуатацию осуществляется при заключении договора на обслуживание с Управляющей организацией.

- В случае установки факта несанкционированного подключения к коммунальным услугам, составляется двухсторонний акт и производится перерасчёт расчётных норм потребления за весь период с момента последней контрольной проверки, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4.8. ЛИФТЫ.

Лифт - стационарная грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°С.

Внимание!

Не допускается перегрузка лифтов, загрязнение и повреждение кабин лифтов. Необходимо следить за равномерным размещением грузов на платформе. Острые предметы должны быть изолированы, не допускается провоз легковоспламеняющихся жидкостей и взрывчатых веществ и других опасных грузов. Отправку грузовой кабины следует выполнять только после полного закрытия двери.

5. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Владельцы квартиры обязаны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических правил:

- содержать в чистоте и порядке квартиры;

- соблюдать чистоту и порядок в подъезде, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других местах общего пользования;

- производить чистку одежды, ковров и т.п. в отведенных местах;

- своевременно производить текущий ремонт квартир.

Общие рекомендации:

1) пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя других Проживающих в доме;

2) содержание собак и кошек в квартирах допускается, при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил и правил содержания собак и кошек в городе.

3) граждане обязаны бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям, соблюдать правила содержания придомовой территории, не допускать ее загрязнения.

4) парковка автотранспорта на газонах и тротуарах запрещена.

5) в жилых домах запрещается производство работ:

- с применением оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации;

- без специальных мероприятий, исключающих протечки в смежных помещениях, образование трещин и разрушений стен и потолков;

- с загромождением и загрязнением строительными материалами и отходами эвакуационных путей и других мест общего пользования.

6) в жилых домах запрещается совершать действия, нарушающие покой граждан и тишину в ночное время, под которым понимается период времени с 22.00 часов до 6.00 часов в рабочие дни, а в выходные и нерабочие праздничные дни - с 22.00 часов до 9.00 часов, а именно:

- использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах торговли, общественного питания и развлекательных центрах;

- несвоевременное отключение звуковых сигналов неоднократно срабатывающей охранной сигнализации, в том числе установленной на транспортных средствах, либо использование неисправной охранной сигнализации;

- использование пиротехнических средств;

- игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками;

- производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ.

Внимание!

- не допускается хранить, либо складировать в квартирах и местах общего пользования мусор, различные отходы, вещества и предметы, загрязняющие воздух, легковоспламеняющиеся, горючие, взрывоопасные жидкости, вещества и предметы, кислотосодержащие вещества и т.п.;

- не допускается курение в местах общего пользования: в подъездах, лифтовых холлах и на лестничных клетках жилого дома, переходных балконах;

- не рекомендуется в первые два года эксплуатации располагать мебель и вешать ковры к торцевым наружным стенам (для достаточного обогрева наружных торцевых стен и предотвращения появления сырости и плесени на поверхностях наружных стен).

- не допускается на придомовой территории производить мойку автомашин и иных транспортных средств, сливать бензин и масла, регулировать сигналы, тормоза и двигатели;

- не допускается выполнение в помещениях работ или совершение других действий, приводящих к их порче, либо создающих повышенный шум или вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания других граждан.

- в жилой зоне запрещена стоянка автотранспортных средств с работающим двигателем. За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил стоянки и остановки транспортных средств».

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КВАРТИР

6.1. ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

В квартирах установлены оконные и балконные дверные блоки из ПВХ профилей. Оконные блоки оборудованы поворотно-откидным устройством с функцией щелевого проветривания, которое управляется единой ручкой. В квартирах установлены подоконники и откосы.

Окна с установленной высококачественной фурнитура — это сложная система различных взаимодействующих между собой элементов, которые обеспечивают удобство и комфорт при использовании, безупречное функционирование и долговечность при условии правильной эксплуатации.

Пыль, находящаяся в большом количестве в атмосфере города, оседая на механизмах окон, оказывает негативное влияние на их работоспособность. Если своевременно не чистить и не смазывать все движущиеся составные части фурнитуры окон, не ухаживать должным образом за резиновыми уплотнителями, окна могут потерять свои функциональные свойства уже через непродолжительное время.

При открывании и закрывании створки ручку следует поворачивать только при закрытой створке, придерживаемой рукой. Когда окно открыто, изменять положение ручки запрещено.

Обратите внимание!

Для предупреждения запотевания (выпадения конденсата) на стеклопакете необходимо:

- не перекрывать поток теплого воздуха от радиаторов отопления к стеклу, вынос за откос (более 100мм) подоконной доски отрицательно сказывается на температурно-влажностном режиме окон (возникает эффект аэродинамической тени);

- по возможности устанавливать горшки с цветами на максимально удаленное расстояние от стеклопакета, поскольку цветы, выделяя большое количество влаги, очень часто становятся причиной образования влаги на стеклопакете;

- не загромождать подоконники иными предметами.

В процессе эксплуатации квартиры собственник должен в обязательном порядке не реже двух раз в год (весной и осенью) производить следующие работы по техническому обслуживанию окон:

- осуществлять проверку надежности крепления деталей фурнитуры. При необходимости подтянуть крепежные шурупы.

- очищать механизмы окон от пыли и грязи. При этом необходимо использовать только чистящие средства, не повреждающие антикоррозийное покрытие металлических деталей.

- осуществлять регулировку фурнитуры, замену поврежденных и изношенных деталей (регулировка фурнитуры, особенно в области нижних петель и ножниц, а также замена деталей и снятие навеса створки должна проводиться специалистами).

- смазывать все подвижные детали и места запоров поворотно-откидной фурнитуры маслом (например, машинным маслом), не содержащим кислот или смол.

- очищать от грязи и протирать специальными средствами резиновые уплотнители на створках окон.

- очищать окна и подоконники с помощью мягкой ткани, обычного мыльного раствора или специальных моющих средств. Для очистки окон нельзя применять царапающие мочалки, чистящие средства, содержащие абразивную крошку (типа «Пемолюкс»), кислоту, щелочь, растворитель или ацетон, стиральный порошок. Для предотвращения образования статического электричества, притягивающего пыль, поверхности обрабатывают раствором антистатика.

- с целью поддержания в помещениях допустимой влажности и нормативного воздухообмена, необходимо периодически осуществлять проветривание помещений с помощью открывания оконных створок (разрешено использовать при температуре наружного воздуха выше «нуля» следующие режимы открывания: сплошной, откидной или щелевой, а при температуре наружного воздуха ниже «нуля» разрешен для постоянного пользования только режим щелевого открывания и для кратковременного (залпового) - режим сплошного открывания.

- необходимо следить за чистотой направляющих поверхностей. Для мытья профиля достаточно использовать слабый мыльный раствор.

- в каждом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающейся внутри влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы; их можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих каналов, и периодически, не реже двух раз в год, очищать их от грязи.

- эластичные резиновые уплотняющие прокладки в притворе створок изготовлены из современного материала. При неправильном уходе резина может трескаться и терять эластичность. Поэтому необходимо два раза в год очищать резиновый уплотнитель от грязи и пыли. После очистки его необходимо смазывать специальными средствами (можно касторовым маслом, силиконовой смазкой). Используйте для обработки хорошо впитывающую ткань.

Правила регулировки окон.

| Регулировка створки по вертикали Производится при помощи верхнего регулировочного винта на нижней петле, предварительно с петли нужно снять пластмассовый колпачок. Вращая шестигранник по часовой стрелке, створка поднимается, против часов – опускается. Ход регулировки ±2 мм. |  |
| --- | --- |
| Регулировка створки по горизонтали Производится при помощи нижней и верхней петель. Для этого в петлях есть отверстия под шестигранник. С помощью этих регулировок можно устранить скос или сдвинуть раму в сторону до 2 мм. Чтобы добраться до регулировочного винта верхней петли, окно необходимо открыть. |  |
| Регулировка прижима створки к раме Производится при помощи эксцентриков (запорных цапф), расположенных по всему периметру окна. В зависимости от производителя, их внешний вид может различаться, но принцип работы у всех один и тот же. При помощи вращения эксцентриков шестигранником или плоскогубцами можно добиться той степени прижима створки к раме, которая необходима. РЕГУЛИРОВКА ЦАПФ Слабый нажим Нормальный нажим Сильный нажим |  |
| Также регулировать степень прижима створки к раме можно с петлевой стороны. Производится это с помощью регулировочного винта на нижней петле. Если оконная створка с поворотно-откидным механизмом, то дополнительно можно отрегулировать прижим регулировочным винтом на ножницах рядом с верхней петлей. Чтобы добраться до этого винта, необходимо открыть створку и после этого повернуть ручку в режим проветривания, предварительно удерживания в нажатом положении блокиратор рядом с оконной ручкой. |  |

Внимание!

- не допускается самостоятельно демонтировать или снимать створки, осуществлять ремонт механизмов.

- не допускается производить очистку направляющих металлическими предметами.

- не допускается попадания в механизмы и фурнитуру песка и строительного мусора.

- не допускается использовать растворители и другие щелочные средства для мытья профиля.

- не допускается касание штор подоконников, чтобы не препятствовать конвекции горячего воздуха от отопительного прибора для обогрева окон, чтобы не было конденсации влаги на окне.

- не допускается самостоятельно проводить ремонт оконных блоков.

- не допускается попадания посторонних предметов между рамой и створкой окон, а также в подвижные узлы.

- не допускается вешать на створки окон одежду или другие посторонние предметы;

- при оповещении средствами массовой информации о штормовом предупреждении необходимо незамедлительно закрыть створки во избежание протечек, вывода из строя фурнитуры и нарушения целостности конструкции;

- не допускается резкое открытие / закрытие створок, вызывающие сильные удары их друг об друга или стены, это может привести к нарушению монтажных регулировок, а также механическим повреждениям стекла и профиля;

- запрещается прикладывать нагрузки в вертикальном направлении, в том числе виснуть на створках;

- запрещается размещение, в том числе временное, поблизости от оконных конструкций источников тепла, способных вызвать нагревание алюминиевого профиля и стекла;

- запрещается отогрев створок горячей водой, феном и т.п. в зимний период;

- запрещается использование каких-либо приспособлений для открывания створок (молотки, отвертки, пассатижи, гвоздодеры и т.п.);

- запрещается применение к конструкции таких нагрузок как сильные фронтальные удары и т.п.

В новых окнах требуется время для притирки всех подвижным деталей фурнитуры. Поэтому случается, что в первое время для закрытия створок приходиться приложить усилие (окна закрываются «туго»). Со временем створка закрывается без напряжения.

Важно!

На дефекты, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации изделий, гарантия не распространяется.

Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей,

их причины и способы устранения

| Описание неисправности | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Выпадение конденсата (запотевание) на стекле | Нарушение собственником правил эксплуатации, установленных настоящей Инструкцией | - Регулярно проветривать помещение - Отрегулировать температуру в помещении - Следить чтобы ничто не загораживало радиатор отопления |
| Скопление влаги в нижней части рамы | Засорение водоотводящих отверстий | Очистить водоотводящие отверстия от загрязнений или посторонних предметов |
| Продувание при закрытом окне | Сезонное изменение прижима между створкой и рамой | - Регулировка фурнитуры В случае невозможности самостоятельно отрегулировать фурнитуру необходимо вызвать специализированную организацию для регулировки и устранения неполадок (не входит в гарантийный случай, услуга платная) |
| Тяжелый ход или заклинивание фурнитуры | Попадание на подвижные части фурнитуры пыли, песка и других загрязнений (точную причину устанавливает специализированная организация | - Не допускать попадание отделочных материалов на детали фурнитуры при отделочных работах (проводить работы при закрытых створках) - Очистить детали фурнитуры от загрязнений пылесосом и смазать подвижные части маслом, не содержащим кислот или смол - Вызвать специализированную организацию (услуга платная) |
| Оконная ручка разболталась | Ослабились шурупы, фиксирующие ручку | Приподнимите находящуюся под ней декоративную планку, проверните ее на 90º и подтяните шурупы (услуга платная) |
| В поворотном положении окна верхняя петля вышла из зацепления и верхний угол створки не зафиксирован | Не правильное положение ручки в положении «открыто» | Перевести ручку в положение «створка откинута», прижать незафиксированный угол створки к раме и перевести ручку в положение «створка открыта» |
| Повреждение резинового уплотнителя | Механическое воздействие, несоблюдение правил эксплуатации | Заменить уплотнение вызвав специализированную организацию (не гарантийный случай, услуга платная) |

6.2. СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ФАСАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

В качестве заполнения конструкции применяются: стеклоизделия.

Воздухопроницаемость - свойство конструкции пропускать воздух в закрытом состоянии при наличии разности давления воздуха на его наружных и внутренних поверхностях.

Водопроницаемость - свойство конструкции пропускать дождевую воду при определённой (критической) разности давления воздуха на его наружных и внутренних поверхностях.

При избыточном давлении ветра, превышающим предел водопроницаемости, при порывах ветра близких к штормовым, как и при штормовом предупреждении, проникновении ветра и влаги через уплотнители и их стыки допустимо и не является гарантийным случаем.

Дополнительным источником влаги на балконах является конденсат, образовывающийся на внутренней поверхности нетермоизолированной конструкции. Образование конденсата на внутренней поверхности светопрозрачных ограждающий конструкций допустимо, даже для термоизолированных.

Важно!

Балконы не являются жилыми помещениями, стандарты требований к герметичности, к устройству монтажных швов, узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам не распространяются на швы монтажных узлов примыканий оконных блоков специального назначения, а также изделий, предназначенных для применения в неотапливаемых помещениях (балконах), то есть на светопрозрачные конструкции.

Конструкции остекления балконов не являются: термоизоляционными и абсолютно гидроизоляционными преградами, допустимо проникновение влаги через конструкцию, количество проникновения влаги не нормируется.

При «косом ветре и дожде» возможно попадание влаги на балкон, так как герметичность конструкции не предусмотрена проектными решениями.

Уход.

Работы по уходу должны проводиться регулярно один-два раза в год (желательно в теплую погоду-весной и осенью).

Обычные загрязнения от пыли и дождя устраняются с помощью теплого мыльного раствора или с помощью имеющихся моющих средств, предназначенных для чистки окон. При этом необходимо знать, что применение порошковых и абразивных чистящих средств, а также трущих предметов недопустимо и приведет к повреждению окрашенных поверхностей, напыления на стекле.

Все резиновые уплотнители подвержены естественному старению. Для продления срока их службы не менее двух раз в год производите очистку уплотнителей от скопления грязи и смазывайте их силиконовым спреем.

Не менее двух раз в год необходимо смазывать специальным маслом или силиконовым спреем подвижные детали.

Эксплуатация.

Во избежание поломки фурнитуры или случайного открывания створки в два положения запрещается поворачивать ручку при открытой створке.

В новых окнах требуется время для притирки всех подвижным деталей фурнитуры. Поэтому случается, что в первое время для закрытия створок приходиться приложить усилие (окна закрываются «туго»). Со временем створка закрывается без напряжения.

Избегайте резких открытий/закрытий створок, вызывающие сильные удары их друг об друга или стены, это может привести к нарушению монтажных регулировок, а также механическим повреждениям стекла и профиля.

Распашные створки открываются путем изменения положения запорной ручки.

Исключите попадание в механизм фурнитуры песка, мела или цементно-песчаного раствора.

При оповещении средствами массовой информации о штормовом предупреждении необходимо незамедлительно закрыть створки во избежание массовых протечек, вывода из строя фурнитуры и нарушения целостности конструкции.

Запрещается!

- Прикладывать нагрузки в вертикальном направлении, в том числе виснуть на створках, ослабление или откручивание крепежных винтов, гаек, снятие отдельных деталей узлов. При любых нарушениях работы системы остекления необходимо обращаться к специалистам.

- Размещение, в том числе временное, поблизости от оконных конструкций источников тепла, способных вызвать нагревание профиля и стекла.

- Отогрев створок горячей водой, феном и т.п. в зимний период.

- Использование каких - либо приспособлений для открытия створок (молотки, отвертки, пассатижи, гвоздодеры и т.д.).

- Применение к конструкции таких нагрузок как: сильные фронтальные удары и т.п.

- Самостоятельный ремонт находящихся на гарантийном обслуживании конструкций.

- Оставлять открытыми створки во время выпадения атмосферных осадков (это влечет за собой протекание воды в нижерасположенные квартиры).

- Строго запрещается, крепить любые предметы к конструкциям или нарушать целостность поверхности профиля. Конструкцией не предусмотрена возможность утепления. Утепление конструкций влечет за собой серьезные нарушение в системе водоотвода из профиля, изменение проектного температурного режима помещения (что приводит к массовым протечкам в ниже расположенных балконах и выше расположенного балкона и изменениям напряженно - деформированного состояния несущих конструкций здания.

- Нарушение целостности короба, закрывающего инженерные коммуникации.

ВНИМАНИЕ!

Не соблюдение правил эксплуатации влечет снятие с гарантийного обслуживания, в т.ч. по протечкам вышестоящее помещение и все нижестоящие помещения!

6.3. ДВЕРИ

Входные двери – металлические.

Внутриквартирные двери – деревянные (царговые) с декоративной облицовочной полипропиленовой пленкой.

Рекомендации по эксплуатации металлических дверей.

Для обеспечения безотказного функционирования металлической двери в целом и работы ее замков и запорных механизмов, необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:

1. Соблюдайте личную безопасность при эксплуатации двери.

2. Не закрывайте двери при выдвинутых ригелях замка.

3. Не допускайте засорения грязью и пылью отверстий для ригелей.

4. Не допускайте попадания влаги в механизм замка, на швы, во внутренние полости дверной конструкции, что может привести к коррозии металла, а также к образованию наледи в зимнее время.

5. Металлическая дверь имеет большую массу, приложение большой силы при закрывании двери может вызвать ударную нагрузку на косяк и защелку, привести к встряске и смещению деталей замка, что может вывести из строя замок в целом либо механизм защелки. Поэтому во избежание больших динамических нагрузок на защелку не следует допускать сильного удара двери о косяк. Спокойное и плавное открывание и закрывание позволит пользоваться дверью длительное время.

6. При отпирании и запирании замков ключом ни в коем случае не нажимайте на ручку, снимающую дверь с защелки, в противном случае при работе замка и задвижки уплотнитель двери создает сильное боковое давление на засовы, что может привести к заклиниванию замка. Другими словами, сначала откройте замок и только потом нажмите на ручку.

7. Запирать и отпирать дверь ключом, отпирать и запирать дверь на задвижку следует только после того, как вы убедитесь, что дверь зафиксирована на защелку.

8. Если вы сомневаетесь, что дверь зафиксирована на защелку, то приложите к двери захлопывающее усилие. В момент запирания двери на защелку слышен характерный щелчок, свидетельствующих о выскакивании защелки из замка и входе ее в паз косяка. Выполнение этого правила обеспечит замку щадящий режим эксплуатации.

9. Замки не должны подвергаться механическому, термическому и химическому воздействию. При самостоятельной разборке, доработке и деформации замков изделие теряет гарантийное обслуживание. Возможно выведение замка из строя путем намеренного заталкивания внутрь корпуса замка через замочную скважину инородных предметов. Удаление инородных предметов из замка – платная услуга, и может производиться только специализированными организациями.

10. Замки, задвижки двери могут быть выведены из строя, если захлопнуть дверь с большим усилием при выдвинутых ригелях замков, задвижек.

11. Запрещается подвергать покрытие панели двери химическому и/или механическому воздействию.

12. Протирать дверное полотно следует слабым мыльным раствором, мягкой тканью.

13. Если в помещении проводятся ремонтно-строительные работы, связанные с повышенной влажностью (штукатурка, оклейка обоев, укладка плитки и т.п.), возможно образование конденсата на внутренней стороне дверной коробки и дверного полотна.

14. Двери рекомендуется устанавливать и эксплуатировать в сухих, проветриваемых и отапливаемых помещениях.

15. Во избежание набухания элементов панели не следует допускать намокания ее поверхности. При попадании влаги на панель ее необходимо удалить при помощи сухой ткани. Не допускайте попадания на панель кислот, щелочей, одеколонов, растворителей и т.п.

16. Не допускайте попадания на панель прямых солнечных лучей, так как под их воздействием может измениться цвет, произойти отслоение или растрескивание.

17. Для очистки поверхности панели протрите ее сначала влажной, затем сухой тканью. В случае сильных загрязнений используйте слабый мыльный раствор.

18. В случае «разбалтывания» ручки, для подтяжки необходимо использовать отвертку «+» и шестигранный ключ S=3мм. Для этого, отверните декоративное кольцо на ручке, затем ослабить шестигранником фиксирующий винт под ручкой, при помощи отвертки затянуть стяжные винты, затем затянуть фиксирующий винт и снова одеть декоративное кольцо.

Рекомендации по эксплуатации внутриквартирных (межкомнатных) дверей.

1. Для предохранения дверей от повреждений старайтесь избегать попадания влаги на поверхность полотна двери (например, не вешать мокрое белье), а также оберегать от любого механического воздействия (не кататься, не ударять, тяжести на ручки не подвешивать и т.п.).

2. Для того чтобы поверхность двери стала чистой, чаще всего ее достаточно помыть теплой водой, в которую добавлено небольшое количество моющего средства. При этом, моющее средство не должно содержать в себе много активных, едких веществ.

3. Запрещено использовать для очищения дверей ацетон, растворители или спирт. Также нельзя использовать чистящие средства в порошкообразной форме.

4. Для мыться использовать мягкую ткань или щетку с мягкой щетиной. Ни в коем случае не чистите дверь скребками или губками с пластиковой или металлической поверхностью.

5. Если на двери появляются царапины или другие механические повреждения, то их можно зашпатлевать специальной пастой. Если же царапины очень мелкие, то достаточно будет нескольких мазков обычным канцелярским корректором.

6 Двери не переносят теплового воздействия выше 50ºС (направленная струя тепловой пушки, фена), а также близость любого прибора, излучающего тепло.

7. При проведении ремонта в помещении, где установлены двери, их следует защитить от опадания отделочных материалов с помощью полиэтиленовой пленки.

6.4. ПОЛЫ

Санузлы и балконы - плитка напольная керамическая.

Помещения квартир – ламинат.

Основные правила эксплуатации ламината.

1. Не роняйте тяжелые и острые предметы (например, утюг, нож и т.п.).

В большинстве случаев на его поверхности появляются вмятины или сколы. Данные повреждения на поверхности ламината поддаются устранению с помощью специальных восковых мелков. Для этого необходимо подобрать мелок (приобретается собственником самостоятельно) в цвет вашего ламината и заполнить им образовавшийся скол.

2. При перестановке мебели, переносите ее, а не двигайте.

В случае, если все-таки не удалось избежать царапин при переносе мебели, возможно их удалить с помощью специальных маркеров (приобретаются собственником самостоятельно).

3. Наклейте на ножки мебели фетровые набойки.

4. Используйте мебель с мягкими колесиками, т.е. исключите применение мебели с пластиковыми колесиками.

5. Не допускайте избыточного загрязнения.

6. Сразу удаляйте жидкость с поверхности пола, особенно в месте соединения досок (замок).

Если вода попадает в замок, то он быстро впитывает влагу и начинает разбухать, что приводит к порче ламината.

Правила уборки ламината.

Мыть его с помощью швабры и тряпки из нетканого материала нельзя. Дело в том, что такой метод уборки оставляет много воды на поверхности ламината и портит его.

Следует отметить, что поверхность ламината очень гладкая и не собирает большого количества загрязнений. Поэтому для его уборки достаточно влажной тряпки. Самый лучший вариант уборки — это пылесос и влажная тряпка. С помощью пылесоса удаляются основные загрязнения, а влажная тряпка удаляет с поверхности пола остатки пыли, которые не смог собрать пылесос.

Для того чтобы значительно облегчить себе жизнь целесообразно для влажной уборки ламината приобрести специальную швабру.

6.5. ПЕРЕГОРОДКИ ВНУТРИ КВАРТИРЫ

Межквартирные стены, перегородки санузлов выполнены из керамических блоков.

Межкомнатные перегородки выполнены из пазогребневых плит с обшивкой 2-мя слоями ГКЛ по 15 мм., с одной стороны, с затиркой швов каждого слоя.

На стены внутри квартиры поклеены обои, предназначенные под покраску.

6.6. ПОТОЛКИ

В квартирах установлен натяжной потолок из полотна ПВХ.

Натяжной потолок можно протирать средством для окон (спрей) и микрофиброй.

В случае затопления с вышележащих этажей, надо выключить свет и вызвать специалистов!

В квартире на потолках установлены точечные светильники.

Демонтаж точечного светильника выполняется в следующем порядке:

- помещения обесточивается;

- снимается наружная часть светильника-спота и фиксатор лампы, следом она вынимается;

- в зазор между корпусом осветителя и отверстием закладной аккуратно вставляется отвертка, которой немного выдвигается вниз основная часть корпуса спота;

- продолжая слегка отжимать светильник отверткой, вставляем в зазор вторую отвертку с другой стороны корпуса прибора и увеличиваем размер щели;

- нужно просунуть пальцы и сжать пружинящие защелки, прижимая их к корпусу спотового осветителя. Необходима аккуратность и осторожность, т.к. защелки могут выскочить и достаточно больно ударить по пальцам;

- спот извлекается из закладной. Его провода освобождаются из клеммника.

Замена перегоревшей лампы в точечном светильнике на натяжном потолке не требует снятия самого спота. Нужно отключить подачу тока. Если перегорела лампа накаливания, то ее достаточно выкрутить из патрона и вкрутить новую. Для замены галогенных и светодиодных ламп требуется их предварительная разблокировка. Нужно оттянуть фиксирующее кольцо, удерживая одной рукой. Затем выкрутить лампу и установить новую. Кстати, лампу для замены неисправной нужно сразу иметь под рукой. Остается закрепить кольцо фиксатора на прежнем месте.

Важно!

Монтаж гардины к потолку не предусмотрен!

Установка гардины возможна с помощью настенных кронштейнов.

При необходимости монтажа гардины к потолку необходимо обратиться в специализированную организацию.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основные понятия:

Первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

Пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре;

Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста;

Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющей требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей, непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

Обеспечение пожарной безопасности:

Каждый объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности. Целью обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Пожарная безопасность обеспечивается при помощи:

- объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага. В здании, для защиты от проникновения огня, используются противопожарные двери, ограждающие лестничную клетку и лифтовой холл на типовых этажах;

- эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. Для обозначения направлений эвакуации в случае пожара существует план эвакуации людей из здания. В зданиях, эвакуация при пожаре осуществляется через лифтовый холл, незадымляемую лестничную клетку;

- первичных средств пожаротушения. В зданиях выполнен противопожарный водопровод с пожарными кранами, расположенными в пожарных шкафах в МОП каждого этажа. В каждой квартире предусмотрен на подводке холодного водопровода штуцер диаметром 15 мм с краном для присоединения шланга, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения;

- систем обнаружения пожара. В местах общего пользования (холлы МОП), коридоры квартир установлены дымовые (тепловые) пожарные извещатели, предназначенные для обнаружения очагов возгораний, сопровождающихся появлением дыма. Предусмотрена система оповещения о пожаре с использованием речевых оповещателей и световых указателей-табло «Выход» путей эвакуации при пожаре. Табло установлены на путях эвакуации в коридоре и у выхода на лестничную клетку.

Запрещается демонтаж пожарных извещателей в помещениях. В случае необходимости собственник с привлечением специализированной организации осуществляет замену источника питания в извещателе или самого извещателя.

Для включения системы:

- противодымной защиты - предусмотрен ручной извещатель, расположенный в щитах пожарных кранов;

- противопожарной системы - предусмотрен ручной извещатель, установленный на путях эвакуации у дверей на незадымляемые лестницы в лифтовых холлах и коридорах.

Пользоваться кнопками следует только в случаях пожарной опасности.

- Системы автоматического удаления дыма (противодымная защита). Для удаления продуктов горения в коридорах используется система вытяжной противодымной вентиляции. Система противодымной защиты здания обеспечивает защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара.

- Комплекс систем пожарной безопасности объекта. Автоматически, при срабатывании датчиков пожарной сигнализации, установленных в лифтовых холлах и коридорах, и прихожих квартир или в ручном режиме - ручным извещателем, срабатывает:

- система оповещения людей о пожаре;

- открывается клапан дымоудаления на этаже (где произошел пожар), включается вентилятор для удаления дыма из коридора и вентилятор подпора воздуха;

- запускается вентилятор подпора воздуха в шахты лифтов; лифты опускаются на первый этаж и открывают двери.

Жилой дом оборудован автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. При срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации, сигнал передается на диспетчерский пульт в обслуживающую организацию и МЧС РТ.

Внимание!

- Не допускается снимать и переоборудовать систему пожарной сигнализации, т.к. нарушается целостность противопожарной системы в доме в целом, что влечет за собой нарушение работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации и нарушение требований пожарной безопасности;

- Запрещается загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, запасные выходы, являющиеся путями эвакуации при пожаре, и другие места общего пользования;

- Курение разрешается только в специально отведенных местах;

- Запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

8. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, а именно:

- Грузопассажирские лифты улучшенной отделки;

- Лестничные площадки, лестницы, коридоры;

- Технические этажи;

- Чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации;

- Оборудование, обслуживающее более одного помещения в доме;

- Крыша (в том числе кровля, архитектурно-художественное освещение, иное оборудование, расположенное на кровле);

- Ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома;

- Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

- Земельный участок, на котором расположен дом, с озеленением и благоустройством;

- Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома, расположенные на указанном земельном участке.

Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме. По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц.

Для обеспечения доступа пожарных подразделений, проезда и подъезда пожарной техники, запрещено загораживать проезды на прилегающей к многоквартирному дому территории.

Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе: 1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме; 2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на указанное помещение.

Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме указанного собственника.

Собственники помещений в многоквартирном доме, граждане, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении несут установленную законодательством ответственность за порчу, уничтожение общего имущества в многоквартирном доме, в том числе, материальную, гражданско-правовую, уголовную.

Все действия, связанные с использованием общего имущества (размещение информационных сообщений, разведение растений, монтаж дополнительного пространства и прочее), требуют предварительного согласования с управляющей организацией, а также при необходимости, согласования в органах местного самоуправления (Исполком).

Экземпляр инструкции получил:

________________________________________________________________________    _________________________

(ФИО)                                                                                              (подпись)

________________________________________________________________________    _________________________

(ФИО)                                                                                              (подпись)

«____» ____________ 202__ г.